Минобрнауки россии

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВПО «ВГУ»)

УТВЕРЖДАЮ Заведующий кафедрой радиофизики __________ Трифонов А.П. подпись, расшифровка подписи 15.07.2015 г.

ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Б1.В.ОД.7 Помехоустойчивость и эффективность систем цифровой радиосвязи

(наименование дисциплины)

03.04.03 Радиофизика

(код и наименование направления подготовки)

Компьютерные методы обработки радиофизической информации

(наименование профиля подготовки)

магистр

Квалификация (степень) выпускника

Паспорт

фонда оценочных средств

- по учебной дисциплине

Помехоустойчивость и эффективность систем цифровой радиосвязи

1. В результате изучения учебноЙ дисциплины «Помехоустойчивость и эффективность систем цифровой радиосвязи»  обучающийся  должен:

  - Знать:

- структуру системы цифровой связи

- характеристики систем передачи информации.

- основные цифровые виды модуляции сигналов – переносчиков радиосвязи;

- спектральную и энергетическую эффективности различных видов модуляции:

- методы расчёта скорости передачи данных

- основные методы определения оптимального метода модуляции

1.2. Уметь:

- составить алгоритм выбора оптимального метода модуляции в зависимости от помехо - сигнальной обстановки для цифровой радиосвязи.

1.3. Владеть:

- методами борьбы с помехами и шумами в каналах систем цифровой радиосвязи;

- терминологией и научно-технической литературой в области систем цифровой радиосвязи

2. Программа оценивания контролируемой компетенции:

| Текущая аттестация | Контролируемые модули, разделы (темы) дисциплины и их наименование* | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разделы 1,2 - Структура системы цифровой связи. Цифровые виды модуляции | ОПК-3 ПК-1, | Собеседование, вопросы по разделам 2,3 |
| 2 | Раздел 3, 4 - Спектральная эффективность цифровых видов модуляции. Энергетическая эффективность основных цифровых видов модуляции | ОПК-3 ПК-1, | Собеседование, вопросы по разделу 4 |
| 3 | Раздел 5 - Выбор оптимального метода модуляции | ПК-2 | Контрольная работа, комплект заданий для контрольной работы |
| Промежуточная аттестация 1 |  | ОПК-3 ПК-1, ПК-2 | Комплект КИМ №1 |

Вопросы по разделам 1,2

| № п/п | Текст вопроса |
| --- | --- |
| 01 | Источник информации. Передатчик. Радиоканал. Приёмник. Получатель информации. |
| 02 | Структурная схема типовой реализации передатчика цифровой системы радиосвязи. |
| 03 | Кодер источника. Кодер канала. Модулятор. |
| 04 | Структурная схема реализаций приемника цифровой системы радиосвязи |
| 05 | Амплитудные виды модуляции (OOK, ASK, M-ASK). |
| 06 | Многопозиционная амплитудная модуляция (M-ASK). |
| 07 | Фазовые виды модуляции (BPSK, QPSK, M-PSK). |
| 08 | Двоичная фазовая модуляция (BPSK). Квадратурная фазовая модуляция (QPSK). |
| 09 | Многопозиционная фазовая модуляция (M-PSK). |
| 10 | Амплитудно-фазовые виды модуляции (QAM). |
| 11 | Частотные виды модуляции (FSK, MSK, M-FSK, GFSK, GMSK). |
| 12 | Многопозиционная частотная модуляция (M-FSK). |
| 13 | Частотная модуляция с минимальным сдвигом (MSK) |

Вопросы по разделу 3,4

| № п/п | Текст вопроса |
| --- | --- |
| 01 | Расчёт полосы частот, занимаемой спектром сигнала – переносчиком с заданным видом модуляции, необходимой для того, чтобы передавать информацию с определенной скоростью. |
| 02 | Расчёт требуемого отношения сигнал/шум для передачи информации с одинаковой вероятностью ошибки на бит при использовании основных видов цифровой модуляции. Сравнение энергетической эффективности модуляций. |
| 03 | Амплитудные виды модуляции (OOK, ASK, M-ASK). |
| 04 | Многопозиционная амплитудная модуляция (M-ASK). |
| 05 | Фазовые виды модуляции (BPSK, QPSK, M-PSK). |
| 06 | Двоичная фазовая модуляция (BPSK). Квадратурная фазовая модуляция (QPSK). |
| 07 | Многопозиционная фазовая модуляция (M-PSK). |
| 08 | Амплитудно-фазовые виды модуляции (QAM). |
| 09 | Частотные виды модуляции (FSK, MSK, M-FSK, GFSK, GMSK). |
| 10 | Многопозиционная частотная модуляция (M-FSK). |
| 11 | Частотная модуляция с минимальным сдвигом (MSK) |

Минобрнауки россии

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВПО «ВГУ»)

- Кафедра РАДИОФИЗИКИ

- (наименование кафедры)

Комплект заданий для контрольной работы

по дисциплине  Помехоустойчивость и эффективность систем цифровой                        радиосвязи

(наименование дисциплины)

Тема: Выбор оптимального метода манипуляции и скорости передачи данных в зависимости от ОСПШД.

Вариант 1

Задание:   Определить оптимальное число позиций QAM в зависимости от значения ОСПШД.

Условие: требуемый уровень вероятности ошибки на бит составляет 10−5 , полоса сигнала 20 МГц, кодирование отсутствует, используется фильтр с характеристикой «корень из приподнятого косинуса» с коэффициентом скругления 0.35.

Вариант 2

Задание:   Определить оптимальное число позиций QAM в зависимости от значения ОСПШД.

Условие: требуемый уровень вероятности ошибки на бит составляет 10-5, полоса сигнала 30 МГц, кодирование отсутствует, используется фильтр с характеристикой «корень из приподнятого косинуса» с коэффициентом скругления 0.35.

Вариант 3

Задание:   Определить оптимальное число позиций QAM в зависимости от значения ОСПШД.

Условие: требуемый уровень вероятности ошибки на бит составляет 10-3, полоса сигнала 20 МГц, кодирование отсутствует, используется фильтр с характеристикой «корень из приподнятого косинуса» с коэффициентом скругления 0.35.

Вариант 4

Задание:   Определить оптимальное число позиций QAM в зависимости от значения ОСПШД.

Условие: требуемый уровень вероятности ошибки на бит составляет 10-3, полоса сигнала 30 МГц, кодирование отсутствует, используется фильтр с характеристикой «корень из приподнятого косинуса» с коэффициентом скругления 0.35.

Вариант 5

Задание:   Определить оптимальное число позиций QAM в зависимости от значения ОСПШД.

Условие: требуемый уровень вероятности ошибки на бит составляет 10-4, полоса сигнала 25 МГц, кодирование отсутствует, используется фильтр с характеристикой «корень из приподнятого косинуса» с коэффициентом скругления 0.35.

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если к.р. показывает:

знание терминов, физических законов и явлений в контексте программы. Способность свободно ориентироваться во всём материале. Возможны небольшие недочеты и неточности при

интерпретации явлений и формул.

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если к.р. показывает:

неумение формулировать основные законы и привлекать знания из других ранее изученных разделов физики, незнание физических величин и их единиц измерений

Составитель ________________________ В.К.Маршаков                             15.07.2015 г.

(подпись)

Комплект КИМ №1

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой радиофизики

__________   Трифонов А.П.

подпись, расшифровка подписи

15.07.2015

Направление подготовки            03.04.03 Радиофизика

шифр, наименование

Дисциплина                               Помехоустойчивость и эффективность систем цифровой радиосвязи

Форма обучения                          очное

очное, очно-заочное, заочное

Вид контроля                               зачёт

экзамен, зачет;

Вид аттестации                            промежуточная

текущая, промежуточнеая

Контрольно-измерительный материал №1

1. Структурная схема типовой реализации передатчика цифровой системы радиосвязи..

2. Полоса частот, занимаемой спектром сигнала при OOK, ASK, M-ASK и заданной скорости передачи данных.

Преподаватель   __________    Маршаков В.К.

подпись   расшифровка подписи

_______________________________________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой радиофизики

__________   Трифонов А.П.

подпись, расшифровка подписи

15.07.2015

Направление подготовки            03.04.03 Радиофизика

шифр, наименование

Дисциплина                                 Помехоустойчивость и эффективность систем цифровой радиосвязи

Форма обучения                          очное

очное, очно-заочное, заочное

Вид контроля                               зачёт

экзамен, зачет;

Вид аттестации                            промежуточная

текущая, промежуточнеая

Контрольно-измерительный материал №2

1. Кодер источника. Кодер канала. Модулятор.

2. Полоса частот, занимаемой спектром сигнала при M-ASK  и заданной скорости передачи данных.

Преподаватель   __________    Маршаков В.К.

подпись   расшифровка подписи

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой радиофизики

__________   Трифонов А.П.

подпись, расшифровка подписи

15.07.2015

Направление подготовки            03.04.03 Радиофизика

шифр, наименование

Дисциплина                                  Помехоустойчивость и эффективность систем цифровой радиосвязи

Форма обучения                          очное

очное, очно-заочное, заочное

Вид контроля                               зачёт

экзамен, зачет;

Вид аттестации                            промежуточная

текущая, промежуточнеая

Контрольно-измерительный материал №3

1. Структурная схема реализаций приемника цифровой системы радиосвязи

2. Полоса частот, занимаемой спектром сигнала при BPSK, QPSK  и заданной скорости передачи данных.

Преподаватель   __________    Маршаков В.К.

подпись   расшифровка подписи

_______________________________________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой радиофизики

__________   Трифонов А.П.

подпись, расшифровка подписи

15.07.2015

Направление подготовки            03.04.03 Радиофизика

шифр, наименование

Дисциплина                                  Помехоустойчивость и эффективность систем цифровой радиосвязи

Форма обучения                          очное

очное, очно-заочное, заочное

Вид контроля                               зачёт

экзамен, зачет;

Вид аттестации                            промежуточная

текущая, промежуточнеая

Контрольно-измерительный материал №4

1. Двоичная фазовая модуляция (BPSK)

2. Вероятность ошибки на бит при использовании BPSK.

Преподаватель   __________    Маршаков В.К.

подпись   расшифровка подписи

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой радиофизики

__________   Трифонов А.П.

подпись, расшифровка подписи

15.07.2015

Направление подготовки            03.04.03 Радиофизика

шифр, наименование

Дисциплина                                  Помехоустойчивость и эффективность систем цифровой радиосвязи

Форма обучения                          очное

очное, очно-заочное, заочное

Вид контроля                               зачёт

экзамен, зачет;

Вид аттестации                            промежуточная

текущая, промежуточнеая

Контрольно-измерительный материал №5

1. Квадратурная фазовая модуляция (QPSK)..

2. Вероятность ошибки на бит при использовании QPSK.

Преподаватель   __________    Маршаков В.К.

подпись   расшифровка подписи

_______________________________________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой радиофизики

__________   Трифонов А.П.

подпись, расшифровка подписи

15.07.2015

Направление подготовки            03.04.03 Радиофизика

шифр, наименование

Дисциплина                                  Помехоустойчивость и эффективность систем цифровой радиосвязи

Форма обучения                          очное

очное, очно-заочное, заочное

Вид контроля                               зачёт

экзамен, зачет;

Вид аттестации                            промежуточная

текущая, промежуточнеая

Контрольно-измерительный материал №6

1. Многопозиционная фазовая модуляция (M-PSK).

2. Вероятность ошибки на бит при использовании M-PSK.

Преподаватель   __________    Маршаков В.К.

подпись   расшифровка подписи

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой радиофизики

__________   Трифонов А.П.

подпись, расшифровка подписи

15.07.2015

Направление подготовки            03.04.03 Радиофизика

шифр, наименование

Дисциплина                                  Помехоустойчивость и эффективность систем цифровой радиосвязи

Форма обучения                          очное

очное, очно-заочное, заочное

Вид контроля                               зачёт

экзамен, зачет;

Вид аттестации                            промежуточная

текущая, промежуточнеая

Контрольно-измерительный материал №7

1. Амплитудно-фазовые виды модуляции (QAM).

2. Вероятность ошибки на бит при использовании QAM..

Преподаватель   __________    Маршаков В.К.

подпись   расшифровка подписи

_______________________________________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой радиофизики

__________   Трифонов А.П.

подпись, расшифровка подписи

15.07.2015

Направление подготовки            03.04.03 Радиофизика

шифр, наименование

Дисциплина                                  Помехоустойчивость и эффективность систем цифровой радиосвязи

Форма обучения                          очное

очное, очно-заочное, заочное

Вид контроля                               зачёт

экзамен, зачет;

Вид аттестации                            промежуточная

текущая, промежуточнеая

Контрольно-измерительный материал №8

1. Частотные виды модуляции (FSK, MSK)

2. Вероятность ошибки на бит при использовании FSK, MSK...

Преподаватель   __________    Маршаков В.К.

подпись   расшифровка подпис

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой радиофизики

__________   Трифонов А.П.

подпись, расшифровка подписи

15.07.2015

Направление подготовки            03.04.03 Радиофизика

шифр, наименование

Дисциплина                                  Помехоустойчивость и эффективность систем цифровой радиосвязи

Форма обучения                          очное

очное, очно-заочное, заочное

Вид контроля                               зачёт

экзамен, зачет;

Вид аттестации                            промежуточная

текущая, промежуточнеая

Контрольно-измерительный материал №9

1. Многопозиционная частотная модуляция (M-FSK).

2. Вероятность ошибки на бит при использовании M-FSK.

Преподаватель   __________    Маршаков В.К.

подпись   расшифровка подписи

_______________________________________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой радиофизики

__________   Трифонов А.П.

подпись, расшифровка подписи

15.07.2015

Направление подготовки            03.04.03 Радиофизика

шифр, наименование

Дисциплина                                  Помехоустойчивость и эффективность систем цифровой радиосвязи

Форма обучения                          очное

очное, очно-заочное, заочное

Вид контроля                               зачёт

экзамен, зачет;

Вид аттестации                            промежуточная

текущая, промежуточнеая

Контрольно-измерительный материал №10

1. Частотная модуляция с минимальным сдвигом (MSK).

2. Вероятность ошибки на бит при использовании MSK.

Преподаватель   __________    Маршаков В.К.

подпись   расшифровка подписи