Лабораторная работа № 10

Изучение вакуумного диода и определение удельного заряда электрона

Цель работы: ознакомиться с вольт-амперной характеристикой вакуумного диода и определением удельного заряда электрона на основании уравнения Богуславского-Ленгмюра.

Вакуумный диод - это двухэлектронная лампа, которая состоит из двух электродов - катода и анода, помещённых в вакуумный стеклянный баллон. В вакууме не может существовать электрический ток, если в нём нет носителей электрических зарядов. В металле имеются свободные электроны, которые ведут себя как электронный газ, но, чтобы удалить электрон из металла, необходимо совершить работу по преодолению сил взаимодействия удаляемого электрона с оставшимися в металле некомпенсированными положительными зарядами иона. Эта работа называется работой выхода электрона из металла. В равновесном состоянии на поверхности металла существует двойной электрический слой - слой положительных ионов металла и слой отрицательных электронов вблизи поверхности.

Термоэлектронная эмиссия - испускание электронов раскалёнными металлами. При повышении температуры металла  кинетическая энергия электронов может стать несколько большой, что электроны могут преодолевать потенциальный барьер двойного электрического слоя. В диоде нагревается катод. В промежутке между катодом и анодом возникает область пространственного заряда электронов. Если к катоду приложить положительный потенциал, то в лампе возникает электрический ток. Особенность этого тока в том, что зависимость тока от напряжения не является линейной, т.е. наблюдается отклонение от закона Ома. Причиной нарушения закона Ома является существование области пространственного заряда.

Другая особенность заключается в резкой ассимметрии вольт-амперной характеристики. Если поменять полярность напряжения между катодом и анодом, то ток в диоде не пойдёт, т.к. холодный анод не инжектирует электроны. Это особенность используется для выпрямления переменного тока.

По мере увеличения напряжения на аноде увеличивается ток диода, но при некотором напряжении наступает насыщение тока. Это связано с тем, что с увеличением напряжения на аноде уменьшается потенциальный барьер области пространственного заряда и всё большая часть электронов, инжектируемых катодом, принимает участие в переносе тока. При некотором напряжении барьер двойного слоя исчезает и все электроны доходят до анода. Величина тока насыщения определяется эмиссионной способностью катода.

Рассмотрим подробнее зависимость тока от напряжения в диоде. Предположим для простоты, что катод и анод представляют два бесконечно больших плоских электрода, расположенных параллельно друг другу. Такое допущение позволяет применить одномерную модель, т.к. распределение заряда и потенциала будет зависеть от одной координаты вдоль оси, перпендикулярной поверхностям обоих электродов.

За начало отсчёта координаты примем поверхность катода Х=0. Тогда положение анода будет определяться межэлектродным расстоянием d. Потенциал также будем отсчитывать относительно катода, т.е. V|x=0=0. При этом потенциал анода будет равен напряжению между анодом и катодом V|x=d=U.

Так как  в выбранной нами одномерной модели потенциал V и плотность объёмного заряда  изменяются лишь в направлении оси x, то уравнение Пуассона, связывающее эти величины, принимает вид:

d2Vdx2=-re0.		  	 ( I )

Плотность тока j=ρ(x)J(x), гдеJ(x) - дрейфовая скорость электронов. Для данной модели плотность тока не должна зависеть  от  x, поэтому уравнение    ( I ) удобнее записать в виде:

d2Vdx2=-je01J(x).			( 2 )

Из закона сохранения энергии следует, что с увеличением скорости электронов в электрическом поле их кинетическая энергия увеличивается, а потенциал уменьшается:

12mJ2(x)=-qV(x).		( 3 )

Подставляя J(x)из (2) в (3) и заменяя обозначение заряда q на заряд электрона e, получим:

d2Vdx2=-je0m2e1V(x). 			( 4 )

Умножив уравнение ( 4 ) на dV/dx, преобразуем его к виду:

ddx12(dV(x)dx)2=2Bddx[V(x)]12, 		( 5 )

где B=-je0m2e.

В результате интегрирования ( 5 ) будет:

[dV(x)dx]2=4BV(x)+C1. 			( 6 )

Постоянная интегрирования С1=0 определяется подстановкой в ( 6 ) граничных условий V|x=0=0 и dV/dx|x=0=0.

Первое граничное условие определяется выбором начала отсчёта потенциала V(0)=0. Второе условие объясняется тем, что в области пространственного заряда между катодом и анодом при включенном внешнем напряжении имеется экстремум потенциала. При этом вблизи катода вектор напряжённости имеет направление, которое препятствует перемещению электронов от катода к аноду. С включением анодного напряжения потенциальный барьер у катода, препятствующий прохождению тока исчезает. При этом поле внешнего источника компенсирует у катода поле пространственного заряда, в результате dV/dx|x=0=0.

Подставляя С1=0 в уравнение ( 6 ), приведём его к виду:

V−14dV=2Bdx. 				( 7 )

После интегрирования ( 7 ) по V от 0 до U и по x  от 0 до d, подстановки B, получим уравнение, связывающее плотность тока с напряжением на аноде. Это уравнение Богуславского-Ленгмюра известно в технической литературе так, как «закон трёх вторых»:

j=4e09d2(2em)12U32.

Методика измерений

В вакуумных диодах используется коаксиальное расположение электродов - вдоль оси цилиндрического анода расположен катод. Уравнение Богуславского-Ленгмюра для такой геометрии диода принимает вид:

I=8pe0l9rβ22emU32, 				( 8 )

где r - радиус анода, l- длина катода, 2 - коэффициент, зависящий от отношения радиусов анода и катода (при отношении радиусов больше 10 близок к единице).

В работе используется лампа 2Ц2С, имеющая следующие параметры:

r = 0,0095 м, l = 0,009 м, 2 = 0,98.

Из уравнения ( 8 ) следует, что при выполнении закона трёх вторых график вольт-амперной характеристики в координатах IU3/2 должен представлять линейную зависимость. Тангенс наклона этой прямой определяется коэффициентом пропорциональности зависимости:

I=kU32, 			   ( 9 )

где k=8pe0l9rβ22em.

Определив k по наклону прямой ( 9 ), вычисляют удельный заряд электрона:

em=(k9rβ28). 		       ( 10 )

| N | U, B | I, A | U 3/2 | k | e/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| - - |  |  |  |  |  |

Порядок измерений

- Собрать схему для снятия вольт-амперной характеристики диода.

- Снять вольт-амперную характеристику диода, изменяя напряжение на аноде через 10 вольт и регистрируя соответствующий ток.

- Результаты занести в таблицу.



6,3

300



+

30



+

K

A

Схема для снятия вольт-амперной характеристики вакуумного диода

Обработка результатов измерений

- Зарисовать схему для снятия вольт-амперной характеристики.

- Вычислить значения Ui3/2 и занести в таблицу с результатами измерений.

- Построить график вольт-амперной характеристики в координатах IU.

- Построить график вольт-амперной характеристики в координатах  IU3/2.

- По наклону прямой I=kU3/2 определить коэффициент k.

- Вычислить удельный заряд электрона e/m. Сравнить с известным

литературным значением.

- Сделать выводы по работе.

Контрольные вопросы

- Что такое работа выхода электронов из металла ?

- Причины отклонения термоэлектронного тока от закона Ома.

- Уравнение Богуславского-Ленгмюра (вывод).

- Определение удельного заряда электрона из закона термоэлектронной эмиссии.

Литература

- А. Н. Матвеев. Электричество и магнетизм. М., 1983. с. 241-247.

- Д. В. Сивухин. Общий курс физики. М., 1977. т.3. с. 459-468.

- И. В. Савельев. Курс общей физики. М., 1973. т.2. с. 268-272.

- С. Г. Калашников. Электричество. М., 1985. с. 335-342; 556-557.