Лабораторная работа № 13

Изучение температурной зависимости сопротивления полупроводников

Цель работы: ознакомиться с  температурной зависимостью сопротивления полупроводника

и   вычислить электрические параметры терморезистора.

К полупроводникам относятся многие вещества - как простые, так и сложные химические соединения. Существенное отличие полупроводников от металлов проявляется в сильной зависимости электропроводности полупроводниковых материалов от различных факторов: внешних - температуры, света, электрических и магнитных полей, механических напряжений, излучения и др.,  и внутренних - совершенства кристаллической решётки, наличия в полупроводнике примесных атомов и др. Сильная зависимость электропроводности от различных внешних и внутренних факторов позволяет использовать полупроводники при изготовлении электронных приборов самого различного назначения.

Причина сильной зависимости электропроводности от разных факторов может быть объяснена лишь с позиций квантовой теории. Качественно объяснить различие в проводимостях между металлами и полупроводниками можно тем, что электроны в них по разному связаны с атомами. Если в металлах имеется большая концентрация свободных электронов проводимости, которая практически не изменяется с температурой или другими внешними воздействиями, то в полупроводнике для того, чтобы электрон стал свободным и мог принимать участие в переносе тока, необходима некоторая энергия. С ростом температуры облегчается отрыв валентных электронов и превращение их в свободные электроны проводимости.

Энергия, необходимая для превращения валентного электрона в электрон проводимости, различна для различных полупроводников. Так, например, для чистого монокристаллического кремния, свободного от примесей и различного рода дефектов кристаллической решётки, эта энергия составляет примерно 1,1 эВ. Такой полупроводник называется собственным, а энергия, необходимая для отрыва валентных электронов в собственном полупроводнике, называется шириной запрещённой зоны. Удельное сопротивление собственного кремния велико и достигает 106  Омм.

Если в кремнии часть атомов заменена инородными атомами, например, атомами фосфора, то такой полупроводник является примесным. Энергия, необходимая для превращения связанных с атомами примеси электронов в электроны проводимости, называется энергией активации примеси. Она значительно меньше ширины запрещённой зоны.

В кремнии энергия активации атомов фосфора составляет 0,044 эВ. Поэтому концентрация свободных электронов в примесном полупроводнике возрастает. А удельное сопротивление  примесного полупроводника оказывается значительно ниже собственного значения. У кремния, например, удельное сопротивление примесного полупроводника может составлять 10-3  10-4  Омм.

Сильная зависимость электропроводности полупроводников от температуры позволяет использовать их для изготовления полупроводниковых резисторов с сильной температурной зависимостью ( термисторов ). Зависимость эта выглядит так :

R=R0e−BT,				(1)

где  R0 и В  -  параметры термистора,  Т - абсолютная температура	.

Логарифмируя (1), получим :

lnR = lnR0 + B1T

Видно, что зависимость R(T) должна представлять собой прямую, построенную в координатах  lnR = f (1T).  Величина R0  определяется ординатой при пересечении прямой

оси  lnR.  Величина  В определяется наклоном прямой.  R0 - это сопротивление при Т 

( 1T 0),  физического 	смысла не имеет.

В - некоторая постоянная, характерная для каждого терморезистора. Она зависит от энергии активации примеси в примесном полупроводнике :

В = DEK,

где  Е - энергия  активации,

К  - постоянная  Больцмана,   равная    К = 1,38  10-23 Дж  К-1 = 0,86  10-4 эВК-1.

Заметим, что электрон-вольт ( эВ ) - внесистемная единица энергии, которая соответствует энергии, приобретаемой электроном при ускорении разностью потенциалов в один вольт. Если К выражать в эВ  К-1, то энергия активации определяется в эВ.

Методика измерений

Аналогична методике определения температурной зависимости сопротивления металла

( лабораторная работа № 12 ).

Порядок измерений

- Собрать схему работы № 12.

- Установить переключатель «П» в положение «П1», а регулятор «Р» в положение, соответствующее минимальной температуре.

- Снять зависимость R(t), изменяя температуру с интервалом в 2-3.

- Провести параллельные измерения на других образцах (по указанию преподавателя).

- Результаты занести в таблицу.

| N | tC | R Ом | T=t+273 | 1/T | lnR | lnR0 | R0 Ом | Вэвк-1 | Еэв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обработка результатов измерений

- Построить график зависимости R(t).

- Построить график зависимости lnR(1/T).

- По графику lnR(1/T) определить R0, В, Е.

- По указанию преподавателя параметры терморезистора вычислить методом наименьших квадратов с применением вычислительной техники.

- Сравнить результаты, полученные по пунктам 3 и 4.

Контрольные вопросы

- Какие вещества относятся к полупроводникам ?

- Объяснить причину качественного различия в температурных зависимостях сопротивления металлов и полупроводников.

- Почему проводимость примесного полупроводника превышает проводимость собственного ?

- Физический смысл параметров R0 и B ?

- Объяснить методику определения параметров терморезистора по зависимости lnR(1/T).

Литература

- С.Г. Калашников. Электричество. М., 1985. с. 322-334.

- Д.В. Сивухин. Общий курс физики. т.3. М., 1977. с. 450-459.