лабораторная работа №7

Определение горизонтальной составяющей напряженности магнитного поля земли ( метод тангенс-гальванометра)

Цель работы: ознакомиться с элементами земного магнетизма, изучить прибор тангенс-гальванометр и определить горизонтальную составляющую напряженности магнитного поля Земли.

Элементы земного магнетизма.

Но

НR

Н

Земля в целом представляет собой огромный шаровой магнит. В любой точке пространства, окружающего Землю, и на ее поверхности обнаруживается действие магнитных сил, следовательно, в пространстве, окружающем Землю, создается магнитное поле. Магнитное поле  - особый вид материи, оно является носителем целого ряда физических свойств, основным из которых является действие на проводник с током. И наоборот – вокруг проводника с током всегда появляется магнитное поле. Магнитное поле графически изображается с помощью силовых линий. В отличие от силовых линий электростатического  поля магнитные силовые линии замкнуты. Силовые линии магнитного поля Земли показаны на рис.1. Северный географический полюс соответствует положению Южного магнитного полюса и наоборот, причем наблюдается некоторое несовпадение географических и магнитных полюсов. Например, Южный магнитный полюс расположен приблизительно на расстоянии 1500 км от Северного географического полюса.

C

Ю

N

S

Существование магнитного поля в любой точке Земли можно установить с помощью магнитной стрелки. Если подвесить магнитную стрелку SN (рис.2) на нити ОА так, чтобы подвеса О совпадала с центом тяжести стрелки, то стрелка установится по направлению касательной к силовой линии  магнитного поля Земли. В Северном полушарии Южный конец стрелки наклонен к Земле и стрелка составит с горизонтом некоторый угол . Угол  носит название магнитного наклонения (на магнитном экваторе  = 0 ).

Рис.1.

Вертикальная плоскость, в которой расположена стрелка SN ( заштрихованная на рис.2 ), называется плоскостью магнитного меридиана. Так как магнитные полюса не совпадают с географическими, стрелка устанавливается под некоторым углом  к географическому меридиану. Угол  называется магнитным склонением.

Рис.2.

Вектор полной напряженности магнитного поля Земли можно разложить на две составляющие – горизонтальную и вертикальную. Значения магнитного склонения, магнитного наклонения и горизонтальной составляющей позвояют определить величину и направление напряженности магнитного поля Земли в данной точке.

N

Ю





C

Горизонтальная составляющая Но, магнитное склонение  и магнитное наклонение  называются элементами Земного магнетизма. Элементы Земного магнетизма изменяются с течением времени. Известно, что магнитное поле Земли в давние времена сильно отличалось от современного.

Рис.2.

# Методика работы

В работе определяют горизонтальную составляющую магнитного поля Земли тангенс-гальванометром. Прибор представляет собой круговой проводник из n витков радиуса r, плотно прилегающих друг к другу и расположенных вертикально. В центре витков на подставке помещена магнитная стрелка,     вращающаяся вокруг вертикальной оси  ( компас ). Если через проводник пропускать ток, на стрелку будет действовать два поля – магнитное поле  Земли  ( Но ) и магнитное поле кругового тока ( Н ) (рис.3). Размеры стрелки значительно меньше размеров тангенс-гальванометр, стрелка расположена в центре витков, поэтому напряженность поля тока

Рис.3.

( 1 )

Из рис.3. видно, что                                                                          ( 2 )

Подставляя ( 1 ) в ( 2 ) и решая относительно Но, получим         ( 3 )

## Порядок работы

- Собрать схему  ( рис.4. )

- Повернуть подставку тангенс-гальванометра , установив витки в плоскости магнитного меридиана (стрелка должна совпадать с делениями лимба 0о – 180о ).

- Включить ток и, регулируя реостатом R силу тока I, добиться отклонения стрелки на угол 1=45о относительно первоначального положения. Записать значение силы тока I1.

- Изменить направление тока в витках, переключив клеммы на подставке гальванометра и, выполнив п.3, записать значение силы тока I2, вызывающее отклонение стрелки на угол 2= 45о.

- Найти среднее значение силы тока I.

- По формуле ( 3 ) рассчитать значение Ho.

- Измерения повторить для 3х различных положений тангенс-гальванометра. Данные записать в таблицу.

| № изм. | I1(A) | I2(A) | Iср(A) |  | Ho (А/м) |  Ho (А/м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | n=50 витков r=16±0.05 см |  |  |  |  |  |

# Указания по вычислению ошибки измерений

При измерении горизонтальной составляющей магнитного поля Земли опыты проводятся несколько раз с целью уменьшения случайной ошибки измерений. Однако измеренное значение Ho обязательно содержит неустранимую систематическую ошибку  Ho , обусловленную конечной точностью измерительных устройств.

Формулу для относительной величины систематической ошибки ( Ho/Ho) можно получить, вычислив полный дифференциал от логарифма Ho.  Действительно, так как  заменой дифференциала dHo на конечное приращение  Ho, получим искомую относительную ошибку.

Прологарифмируем правую и левую части ( 3 )

( 4 )

Учитывая, что дифференциалы от постоянных величин равны нулю и , получим

Источник

тока

mA

tgG

R

220

Рис.4

( 5 )

Из ( 5 ) следует, что ошибки измерений тока I, угла  и радиуса r могут частично компенсировать друг друга. Однако в наиболее неблагоприятном случае максимальная относительная систематическая ошибка имеет вид

( 6 )

В формуле ( 6 ) величины I, r и  положительные, причем I определяется классом точности миллиамперметра,  равна половине цены наименьшего деления лимба компаса, r  определяется точностью измерителя.

Контрольные вопросы

- Элементы земного магнетизма. Магнитные и географические полюсы. Магнитное склонение . Магнитное наклонение.

- Понятие магнитного поля. Основная характеристика магнитного поля – индукция. Линии индукции, их свойства.

- Напряженность Н и индукция В магнитного поля. Единицы измерения Н и В.

- Принцип суперпозиции полей. Закон Био-Савара-Лапласа. Его применение при расчете поля в центре кругового тока.

- На чем основан метод определения Но?

Литература

- Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм. М., 1983. §8-10.

- Калашников С.Г. Электричество, М., 1985. Гл. 8.

- Савельев И.В. Курс общей физики, М., 1988, т.2, Гл. 6.

- Сивухин Д.В. Общий курс физики, М., 1983, т.3, Гл. 3.