Лабораторная работа № 12.

Изучение температурной зависимости сопротивления металлов.

Цель работы: Ознакомиться с влиянием температуры на электропроводность металлов и вычислить температурный коэффициент сопротивления металла.

Все вещества по способности проводить электрический ток разделяются на три большие группы: металлы (или проводники), полупроводники и диэлектрики (или изоляторы). Удельное сопротивление металлов обычно не превышает 10-3 Омм, для полупроводников оно находится в интервале 10-3 <  < 105 Омм, у диэлектриков оно превышает 105 Омм. Однако, такое разделение является довольно условным, так как одни и те де вещества в зависимости от условий могут значительно изменять свои электрические свойства. Например, вода высокой степени чистоты имеет очень высокое удельное сопротивление. По мере растворения в ней кислот или щелочей её удельное сопротивление уменьшается и может соответствовать значениям сопротивления характерного как для полупроводника, так и для металла.

Основное различие в электропроводности металлов и полупроводников не количественное, а качественное, т.е. поведение электропроводности у них качественна различно про различных воздействиях. Например, при нагревании электрическое сопротивление у металлов возрастает, а у полупроводников уменьшается.

Между полупроводниками и диэлектриками, наоборот, существует не качественное, а количественное различие, т.е. они различаются величиной удельного сопротивления, а характер его изменения у полупроводников и диэлектриков качественно одинаков. Некоторые вещества, являющиеся хорошими изоляторами при обычных условиях, могут вести себя как полупроводники при повышенных температурах.

Основной причиной высокой теплопроводности и электропроводности металлов является наличие в них свободных электронов проводимости. Большая концентрация свободных электронов объясняется металлической связью между атомами в металлах. При этом валентные электроны отдельных атомов обобществляются коллективной металлической связью. Не связанные с отдельными атомами, свободные электроны легко реагируют на внешние воздействия и участвуют в переносе тепла и электричества.

С увеличением температуры скорость теплового хаотического движения электронов возрастает. Увеличивается также число столкновений электронов проводимости с другими электронами. Этим объясняется температурный рост сопротивления, или уменьшения электропроводности или теплопроводности металлов.

Опыт показывает, что в первом приближении изменение сопротивления металла с температурой описывается линейным законом.

R=R0(1+t),

где R0  -  сопротивление проводника при 0С,

R  -  сопротивление при tС,

t    -  температура по Цельсию,

  -  температурный коэффициент сопротивления.

.п/п

.М

Rx









Л

P

tx

Б

А

R

T

V

Для чистых металлов и для не очень низких температур коэффициент  близок к 1/273. Для различных металлов  несколько различаются. При очень низких температурах (0,14 - 20 К), называемых критическими, характерных для каждого вещества. Сопротивление скачкообразно уменьшается до 0. Металл становится абсолютным проводником. Это явление. Впервые обнаруженное в 1911 году Камерлинг-Оннесом для ртути, называется сверхпроводимостью. Явление сверхпроводимости может быть объяснено лишь на основе квантовой теории.

Методика измерений

На рисунке показана схема для снятия температурной зависимости сопротивления. Лабораторный макет I включает источник питания, для нагрева образца, электронную схему, преобразующую температуру образца в напряжение и термостат Т  с помещёнными в нём образцами для измерений. Для измерения исследуемого сопротивления к клеммам «Rx» подключают измеритель сопротивления, а для измерения температуры к клеммам «tx» - измеритель напряжения. При этом показания вольтметра  в милливольтах будут соответствовать искомой температуре в С. Температура образца регулируется регулятором Р. Для установления определённой температуры после изменения положения регулятора требуется некоторое время. Поэтому свечение индикатора «А» указывает на процесс установления температуры. Производить измерения можно лишь при свечении индикатора «В».

Можно проводить параллельные измерения сразу нескольких образцов, находящихся при одинаковой температуре, устанавливая переключатель «П » в различные положения.

Порядок измерений

- Собрать схему измерений.

- Перед измерением переключатель «П» поставить в положение «М» (металл), а регулятор «Р» в положение, соответствующее минимальной температуре.

- Включить макет в сеть и, регулируя температуру, снять зависимость R(t) с интервалом в 2-3  примерно до 100 С.

- Результаты занести в таблицу.

| N | t | R | R0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| - - - |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Обработка результатов измерений

- Построить график зависимости R=R(t).

- По графику зависимости R(t) определить параметры R0  и  .

- Результаты занести в таблицу.

- По указанию преподавателя параметры R0  и    вычислить методом наименьших квадратов с использованием вычислительной техники.

- Сравнить результаты, полученные по пунктам 2 и 3.

Контрольные вопросы

- Классификация веществ  на металлы, полупроводники и диэлектрики. В чём условность такого деления?

- Различие между металлами и полупроводниками, полупроводниками и диэлектриками.

- Причина высокой электропроводности металлов.

- Объяснить причину возрастания электрического сопротивления металлов с температурой.

- Объяснить методику определения R0  и   по графику R=R(t).

- Понятие о сверхпроводимости.

Литература

- С. Г. Калашников. Электричество. М., 1985. с. 117-119, 306-319.

- А. Н. Матвеев. электричество и магнетизм. М., 1983. с. 105, 216-231.