Лабораторная работа № 9

Изучение цепей переменного тока

Цель работы: Ознакомиться с измерениями активных и реактивных сопротивлений, методами расчёта цепей переменного тока, явлением электрического резонанса.

В общем случае под переменным током имеют в виду такой ток, который изменяется со временем по величине и направлению.

На практике в основном имеют дело с током, изменяющемся по гармоническому закону, так как именно по этому закону происходит изменение Э.Д.С. промышленных генераторов:

e=e0sinwt;

где  - мгновенное значение Э.Д.С.,

0 - амплитуда Э.Д.С.,

 - циклическая (или круговая) частота.

В соответствии с этим сила тока в нагрузке, подключённой к такому генератору будет изменяться по закону:

I=I0sin(wt+j);

где  - угол сдвига фаз (обычно называемый просто «фазой колебаний»).

Законы постоянного тока (т.е. законы Ома и правило Кирхгофа) могут быть применены к цепям переменного тока только в том случае, если за время t=lc (l- длина проводника, С - скорость распространения электрического поля) мгновенные значения силы тока и напряжения изменяются в цепи незначительно. Такие токи называются квазистационарными. Т.о. условием квазистационарности будет:

T³lC;

где T=2pw- период колебаний переменного тока.

В работе рассматриваются только случаи квазистационарных токов. Рассмотрим простейшие цепи переменного тока.

- Переменный ток в цепи с активным сопротивлением (резистором). Считаем, что внутреннее сопротивление генератора очень мало, поэтому напряжение не резисторе равно его Э.Д.С.:

UR=e=e0sinwt

Исходя из выполнения условий квазистационарности, можно применить закон Ома и найти силу тока в цепи:

I=URR=e0Rsinwt=I0sinwt,

где I0=e0R амплитуда силы тока в цепи. Т.о. в данной цепи напряжение и сила тока имеют одну и ту же фазу колебаний (сдвиг фаз отсутствует). Это удобно изобразить графически с помощью векторной диаграммы (рис. I), где U0R=0; I0 - амплитудные значения напряжения и силы тока в цепи (см. список литературы).

U0R=0

I0

Рис. I

- Переменный ток с индуктивностью L.

Считаем, что индуктивность удельная, т.е. активное сопротивление проводов, которыми она намотана равно нулю. Тогда по 2-му правилу Кирхгофа имеем:

e+eic=0;

где  - мгновенная Э.Д.С. генератора. ic - Э.Д.С. самоиндукции катушки. Т.к.

e=e0sinwt; eic=-LdIdt;

e0sinwt−LdIdt=0;

или				dIdt=e0Lsinwt.

Отсюда получаем:

I=-e0Lcoswt=e0wLsin(wt−p2).

Величина RL=wL называется индуктивным сопротивлением.

Обозначим через I0=eRL=e0wL амплитудное значение силы тока в цепи, получим:

I=I0sin(wt−p2).

Сила тока в цепи с индуктивностью отстаёт по фазе от напряжения на p2. Это может быть отображено с помощью векторной диаграммы (рис. 2).

I0L

U0L=0

Рис. 2

- Переменный ток в цепи с ёмкостью С.

Считаем, что ёмкость конденсатора идеальна, т.е. сквозные токи утечки отсутствуют. Исходя из условия квазистационарности, запишем 2-е правило Кирхгофа:

e=UC;

где  - Э.Д.С. генератора, UC - напряжение на конденсаторе. Т.к. e=e0sinwt, а UC=qC=1C±dt, то e0sinwt=1CIdt.

Дифференцируя последнее уравнение по времени, получим:

I=wCe0coswt=wCe0sin(wt+p2).

Величина RC=1wC называется ёмкостным сопротивлением. Обозначив через I0=e0RC=wCe0 амплитудное значение силы тока в цепи, получим:

I=I0sin(wt+p2).

В данном случае сила тока в цепи опережает по фазе напряжение на p2, что может быть отображено с помощью векторной диаграммы (рис. 3).

U0C=0

I0C

Рис. 3

4. Полная последовательная цепь переменного тока («резонанс напряжений»).

C

R



L

Рис. 4

Рассмотрим полную последовательную цепь (рис.4) переменного тока. Считаем, что все элементы цепи - идеальные в рассмотренном ранее смысле. Заметим, что фазовые соотношения между токами и напряжениями для каждого элемента сохраняются в любой цепи. Т.к. цепь последовательная, то ток везде один и тот же и векторная диа

грамма м.б. изображена так (рис.5).Из этой векторной диаграммы следует:

e02=(U0L−U0C)2+U0R2

заметим, что:

U0R=I0R; U0L=I0RL=wLI0;

U0L

U0C

0

U0P



U0P=U0L-U0C

Рис. 5

U0C=I0R=I0wC;

Отсюда получим:

e02=I02(Lw−1wC)2+I02R2;

I0=e0R2+(Lw−1wC)2=e0Z;

где    Z=R2+(Lw−1wC)2

называется полным сопротивлением для данной последовательной цепи.

Угол сдвига фаз между током и напряжением в данном случае равен:

j=arctgU0L−U0CU0R=arctgwL−1wCR.

Порядок выполнения работы

Упражнение I. Определение активного сопротивления. Собрать схему (рис. 6).

=

R

V



А

Рис. 6



Включить источник постоянного тока и измерить силу тока и напряжение. Вычислить сопротивление, исходя из закона Ома: R=UI. Результаты занести в таблицу I.





А

V

Ra

L

Рис. 7

Упражнение 2. Определение активного и реактивного сопротивлений катушки индуктивности (рис. 7). Так как катушка индуктивности L намотана проводом, имеющим конечное сопротивление Ra, его можно представить как последовательно включённое в цепь (изображено пунктиром) с

идеальной индуктивностью L. Для определения Ra включить в цепь источник постоянного тока, измерить ток I=, напряжение U= и вычислить сопротивление Ra:

Ra=U=I=.

Заменить источник постоянного тока источником переменного. Измерить силу тока I~ и напряжение U~. Вычислить полное сопротивление:

R~=U~I~.

U0L=I0L

U0a=I0Ra

I0

0

Рис. 8

Для переменного тока в данном случае векторная диаграмма имеет следующий вид (рис.8).

Так как

e02=U0L2+U0a2,

то

e02=I02w2L2+I02Ra2=I02R~2.

Отсюда находим индуктивность:

L=1wR~2−Ra2=R~2−Ra2(12pf)

C

A





~

V

Рис. 9

где f = 50 Гц - частота переменного тока. Результаты занести в таблицу.

Упражнение 3. Определение емкостного сопротивления конденсатора. Собрать схему (Рис.9). измерив ток I~ и напряжение U~, определить величину емкостного сопротивления:

RC=U~I~=1wC;

Отсюда ёмкость равна:	C=1wRC=12pfRC;

Результаты занести в таблицу I.

L

Ra

R

C



~

V

A

Рис. 10

Упражнение 4. Полная последовательная цепь переменного тока. Собрать схему (рис. 10).



Измерив ток I~ и напряжение U~, определить полное сопротивление цепи:

Z=U~R~.

Для данной цепи векторная диаграмма имеет вид (рис. 11). Из неё имеем:

e02=U0P2+U0a2=I02Z2

Отсюда можно вычислить полное сопротивление:

Z=(R+Ra)2+(wL−1wC)2;

Результаты занести в таблицу I. По результатам построить диаграмму (рис.11).

0

I0

Рис. 11





Рис. 12

C

L

А

Резонанс напряжений.

Собрать схему (рис. 12). В качестве регулируемой ёмкость включить магазин конденсатора. Снять зависимость тока от величины ёмкость. Построить график I=f(c). Определить значение С0, при котором ток принимает максимальное значение. Используя условие резонанса, определить индуктивность по формуле:

L=1w2C0=14p2f2C0.

Сравнить значения индуктивности, полученное в упражнениях 2 и 5. Результаты занести в таблицу 2.

Таблица I

|  | I= | I~ | U= | U~ | R | Ra | RL | L | RC | C | Zизм | Zвыч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Упр. I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Упр. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Упр. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Упр. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.

| С, мкФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С0 | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обработка результатов измерений

- Зарисовать схемы всех упражнений.

- Занести результаты всех упражнений 1, 2, 3, 4 в таблицу I, результаты упражнения 5 - в таблицу 2.

- Построить график I=f(c) по результатам упражнения 5.

- Сделать выводы по работе.

Контрольные вопросы

- Квазистационарные токи. Условие квазистационарности.

- Основные параметры переменного тока - амплитуда, частота, фаза, период.

- Понятие активного сопротивления, реактивного, полного, индуктивного, емкостного.

- Сдвиг фаз между током и напряжением в цепях с активным сопротивлением, индуктивностью, ёмкостью.

- Закон Ома для переменного тока.

- Резонанс напряжений. Условие резонанса.

- Понятие о методе векторных диаграмм примеры построения.

Литература

- А. Н. Матвеев. Электричество и магнетизм. М., 1983. § 48, 50.

- И. В. Савельев. Курс общей физики. М., 1973. § 92-98.

- Д. В. Сивухин. Общий курс физики. М., 1977. т.3. §129.

- С. Г. Калашников. Электричество. М., 1977. §217-220.