Лабораторная работа № 8

# Определение электродинамической постоянной

Цель работы: ознакомиться с системами единиц физических величин и определить электродинамическую постоянную.

Система единиц СГС, основными единицами которой являются см, г, сек, для электрических и магнитных величин разделяется в свою очередь еще на две системы – СГСЭ и СГСМ. Любая электрическая или магнитная величина в этих системах выражается через основные единицы – см, г, сек.

Сила тока в системе СГСЭ определяется количеством электричества, проходящим через сечение проводника в единицу времени IСГСЭ=qСГСЭt

Единица заряда в системе СГСЭ определяется из закона Кулона, который в общем виде записывается так F=kq1q2r2. В системе СГСЭ коэфициент k=1, а за единицу заряда принимается заряд, который взаимодействует в вакууме с равным ему зарядом, находящимся от него на расстоянии 1 см, с силой в одну дину, т.е. k=1, F=1 дн, r=1 см, то [q]СГСЭ=[F]СГСЭ2[r]СГСЭ=CM32Γ12C−1. Тогда размерность силы тока с системе СГСЭ будет[I]СГСЭ=[q]СГСЭt=CM32Γ12C−2/

Силы тока в системе СГСМ определяется из условия взаимодействия двух параллельных проводников с током F=k2I1I2lr, где k – коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора системы единиц, I1,I2 – силы тока в проводниках, l – отрезок проводника, для которого рассчитывается сила, r – расстояние между проводниками. За единицу силы тока в системе СГСМ принят такой ток,  который протекая по двум параллельным проводникам, расположенным в вакууме на расстоянии 1 см друг от друга, вызывает силу взаимодействия в одну дину на один см длины проводника.

В системе СТСМ k=1, l=1 см, r=1 см, F=1 дн. Размерность силы тока будет . Таким образом, сила тока, измеряемая в единицах системы СГСЭ, отличается от силы тока, измеряемой в единицах системы СГСМ, множителем, имеющем размерность см сек-1, т.е. размерность скорости. C=IСГСЭIСГСМ, где [С]= см сек-1.

Величина С называется электродинамической постоянной и численно совпадает со скоростью света в вакууме С=3·1010 см сек-1.

## Определение электродинамической постоянной

Величину С можно определить, измеряя один и тот же ток в системах СГСЭ и СГСМ.

В системе СГСЭ ток определяется косвенным методом по заряду конденсатора. В настоящей работе заряд и разряд конденсатора осуществляется при помощи электронного переключателя, собранного на двух транзисторах (рис. 1), которые поочередно открываются и закрываются с частотой сети переменного тока 5- Гц. Пусть в некоторый момент времени транзистор Т1 открыт, а транзистор Т2 закрыт. Тогда конденсатор С0 будет заряжаться от источника напряжения, которое измеряется вольтметром V. Величина заряда конденсатора определится как Q=C0U, где С0 – емкость конденсатора, U – напряжение. В следующий момент времени транзистор Т1 закрывается, а транзистор Т2 открывается, т.е. конденсатор С0 отключается от источника и разряжается и разряжается через открытый транзистор Т2 и тангенс гальванометр.

При большой частоте переключения (достаточно 50 Гц) стрелка тангенс гальванометра не будет успевать следовать за изменениями тока разрядки и показания тангенс гальванометра будут соответствовать среднему значению тока разрядки.

Ток разрядки можно определить, зная величину накапливаемого заряда и время периода переключения IРAЗ=QT=C0Uν, где Т – период переключения,   – частота переключения.

В системе СГСЭ  [1]

Силу тока в системе СГСМ определяют при помощи гальванометра (см. работу 7). Если известна горизонтальная составляющая магнитного поля земли Н0, то IСГСМ можно найти по формуле, IСГСМ=Н0⋅r⋅tgβ2πn

где r – радиус тангенс гальванометра, n – число витков тангенс гальванометра,  – угол отклонения магнитной стрелки от направления магнитного меридиана.

Входящие в формулу [2] величины должны быть выражены: Н0- в эрстедах, r – в сантиметрах.

Зная Iсгсэ и Iсгсм, можно определить электродинамическую постоянную C=IСГСЭIСГСМ=2πС0νnH0r⋅tgβ [3]

## Порядок измерений

- Собрать схему согласно рис. 1 (на схеме пунктиром обозначены проводники, соединяющие источник питания с электронным переключателем)

- Установить витки тангенс гальванометра в плоскости магнитного материала.

- Включить макет в сеть

- Потенциометром R добиться отклонения стрелки тангенс гальванометра на угол 45º относительно начального положения и измерить напряжение.

- Измерить направление тока через тангенс гальванометр, поменяв местами подходящие к нему проводники, и повторить измерения по п. 4.

- Измерения по п. 4,5 повторить для трех различных положений тангенс гальванометра.

#### Обработка результатов

При обработке результатов следует учитывать следующие параметры макета: =50 Гц, r=16±0,05 см, n=50 витков, С0=200±5% мкф.

- По формулам [1] и [2] вычислить IСГСЭ и IСГСМ.

- Вычислить электродинамическую постоянную по  формуле [2].

- Вычислить абсолютную и относительную ошибки определения электродинамической постоянной (воспользоваться примером указаний для подобных расчетов в работе №7).

- Привести примеры вычислений по п. 1,2,3.

- Результаты работы предоставить в форме таблиц 1 и 2.

#### Контрольные вопросы

- Определение силы тока в системе единиц СГСЭ и СГСМ.

- Электродинамическая постоянная. Ее физический смысл.

- Как можно определить величину тока непосредственно в системе СГСЭ ?

- Как можно определить величину тока непосредственно в СГСМ системе  единиц?

- Объяснить почему в данной работе электродинамическая постоянная не может быть измерена непосредственно, а определяется лишь в результате вычислений ?

- Изобразить графически временные зависимости напряжения на конденсаторе, тока через конденсатор и тока через тангенс гальванометр.

- Получить формулу для вычисления относительной погрешности DC/C, подобную формуле [6] приведенную в лабораторной работе №7.

##### Литература

- Калашников С.Г. Электричество. М.,1985.§77.

- Сивухин Д.В. Общий курс физики. М.,1977. т.3 .§85.

- Рублев Ю.В., Куценко А.Н., Кортнев А.В. Практикум по электричеству. М.,1971.§24.