Лабораторная работа № 5

# Исследование петли гистерезиса ферромагнетика

Цель работы: ознакомиться с явлением гистерезиса ферромагнетиков методом исследования петли гистерезиса и определить основные параметры ферромагнетика

Ферромагнетики – это вещества, у которых магнитная проницаемость значительно превышает единицу. Ферромагнетики относятся к парамагнетикам, однако у обычных парамагнетиков μ немного больше единицы. У парамагнетиков μ даже немного меньше единицы. Характерной особенностью ферромагнетиков является нелинейная зависимость B от H. Кроме того зависимость B от H неоднозначна, а определяется предысторией образца. Для ферромагнетиков характерным является остаточное намагничивание, которым и объясняется гистерезис.

Возьмем не намагниченный ферромагнетик и будем его намагничивать, постепенно увеличивая напряженность магнитного поля от 0 до некоторого значения H. При этом с увеличением Н индукция В также увеличивается. Зависимость В=В(Н) изобразится кривой ОА (рис 1). Начнем теперь уменьшать напряженность поля от Н до нуля. Кривая намагничивания не пойдет по прежнему пути, а изобразится кривой АС, т.е. при Н=0 индукция В не обращается в нуль, а принимает некоторое значение В0, называемое остаточной индукцией. Чтобы размагнитить образец, необходимо его поместить в поле, направленное противоположно первоначальному. На рис. 1 величине напряженности этого поля соответствует отрезок ОК. Величина напряженности внешнего размагничивающего поля Н0 называется коэрцитивной силой. Дальнейшее изменение внешнего поля то 0 до –Н и от –Н до +Н дает кривую намагничения, которая и называется петлей гистерезиса. Кривая ОА называется основной кривой намагничения. По основной кривой намагничения, зная, что В и Н связаны соотношением B=μ0μH, можно определить зависимость μ=μ(H), которая будет различной для различных ферромагнетиков. На рис. 2 показана типичная зависимость μ=μ(H). При намагничивании и перемагничении ферромагнетиков выделяется тепло. Количество теплоты, выделяющееся в единице объема ферромагнетика за один цикл намагничения, определяется интегралом Q=BdH (Дж/М2), т.е. удельная теплота гистерезиса за один цикл намагничения определяется площидью петли гистерезиса, построенной в координатах В и Н. Для определения энергии, требуемой на одно перемагничивание ферромагнетика, необходимо плотность энергии Q умножить на объем ферромагнетика V. W=QV=VBdH (Дж).

А

## Методика измерений

Одним из наиболее удобных и быстрых является метод снятия петли гистерезиса с помощью осциллографа. Схема измерений приведена на рис. 3. Исследуемое ферромагнитное вещество используется в виде сердечника тороидального трансформатора. Через первичную обмотку этого трансформатора L1 проходит переменный ток I1, создающий магнитное поле, напряженность которого для тороидального соленоида – H=I1ω1l, где ω1 - число витков в первичной обмотке, l – средняя длина магнитопровода или средняя длина окружности сердечника l=πdср=πd1+d22. Эдесь d1 - внутренний, а d1 - внешний диаметры сердечника (рис. 4). На вход горизонтальной развертки осциллографа подается напряжение Ux, снимаемое с сопротивления R1. Ux=I1R1=Hlϖ1R1 [2]

Так как напряжение Ux пропорционально напряженности поля Н, положение луча на экране осциллографа вдоль горизонтальной оси будет определятся величиной магнитного поля Н. В результате изменения тока в первичной обмотке в сердечнике возникает переменный магнитный поток Ф, который пронизывая витки вторичной обмотки L2, индуцирует в ней ЭДС индукции ξ=−ΔФΔt, где я ΔФ=BSω2, ω2- число витков во вторичной обмотке, S – площадь сечения сердечника.

По второму правилу Киргофа ξ=UC−UR=I212πfC2+R22. При условии R2>>12πfC первым членом можно принебречь и тогда ξ=I2R2=−Sω2dBdt [3], откуда I2=−Sω2R2dBdt [4]

На вход “У” вертикального отклоненияя луча осцилографа подается напряжение UC, снимаемое с конденсатора С, т.е. UY=UC=qC=1CIdt [5] UY=−ω2SR2CdBdt=−ω2SR2CB [6]

Таким образом из формул [2] и [6] следует, что положение луча на экране осциллографа на оси “X” определяется величиной напряженности электрического поля Н, а вдоль вертикальной оси “У” величиной индукции В, т.е. осциллограмма отражает зависимость В=В(Н).

Для получения количественной зависимости В от Н необходимо прокалибровать оси экрана осциллографа в единицах В и Н. Пусть одна из вершин осциллограммы петли гистерезиса характеризуется определенными значениями В и Н, а соответствующие этой вершине координаты, выраженные в делениях координатной сетки, имеют значение N1 и N2 (см. рис. 1). Положение луча в вершине определяется амплитудными значениями напряжений UX и UY, вольтметром же измеряется эффективное напряжение UXЭФ и UYЭФ, тогда, согласно формулам [1] и [6], число делений, соответствующее единице напряженности Н0 – nX>>NXHA=NXR1lω12UXЭΦ [7] , а число делений nY, соответствующее единице индукции В –nY>>NYBA=NYω2SR1C2UYЭΦ [8].

Для определения основной кривой намагничения снимают семейство петель гистерезиса при различных токах через образец. Ток регулируется реостатом R. Кривую намагничения строят, проводя плавную кривую через вершины петель гистерезиса.

#### Порядок измерений

- Собрать схему (рис. 3).

- Включить осциллограф  и при выключенной развертке вывести электронный луч в центр экрана.

- Подключить схему к сети.

- Реостатом R добиться, чтобы петля гистерезиса имела участок насыщения, а рукоятками «усиление» по горизонтали и вертикали добиться, чтобы осциллограмма занимала большую часть экрана. При всех дальнейших измерениях всякую регулировку осциллографа исключить.

- Измерить ламповым вольтметром UXЭФ и UYЭФ, записать показания.

- Определить абсолютные ошибки UXЭФ и UYЭФ, руководствуясь классом точности, указанным на шкале вольтметра.

- Определить координаты вершины петли NX и NY в делениях координатной сетки с точностью до половины деления

- Уменьшая ток реостатом R, получить и зарисовать на одном листе прозрачной бумаги семейство из 6 – 7 петель гистерезиса.

- Результаты измерения вместе с рассчитанными погрешностями внести в таблицу 1

Обработка результатов измерений

- Зарисовать схему рис. 3 в тетрадь

- Основные параметры схемы имеют следующие значения: R1=33Ом±5%; R2=100кОм±5%; C=1мкф±2%; 1=100вит;2=200вит; d1=6,4±0,05 cм; d2=8±0,05 cм; h=2±0,05 cм; Параметры схемы занести в таблицу 2. Вычислить необходимые для дальнейших расчетов значения l и S по формулам l=(d1+d2)/2; S=h(d2-d1)/2 и занести в таблицу 2.

- Вычислить число делений на единицу напряженности и на единицу индукции nX и nY по формулам [7] и [8]. Результаты занести в таблицу 3. Привести пример расчета.

- Определить  относительные погрешности в определении nX и nY. Привести пример расчета.

- По вычисленным nX и nY прокалибровать оси X и Н семейства осциллограмм в единицах В и Н и по осциллограмме внешнего цикла определить значение НС и В0.

- Вычислить площадь внешней петли гистерезиса в координатах Н и В и определить количество теплоты, выделяющееся при одном цикле перемагничивания.

- По вершинам петель гистерезиса построить график основной кривой намагничения В=В(Н).

- По графику основной кривой намагничения построить график зависимости =(h). Определить на этом графике значения  max.

- Сделать выводы по работе.

- Обработку результатов измерений можно произвести по разработанному алгоритму с использованием вычислительной техники.

## Контрольные вопросы

- Как классифицировать магнетики ?

- Как объясняется природа ферромагнетиков ?

- В чем заключается явление гистерезиса ?

- Что такое магнитная проницаемость вещества ?

- Какой смысл остаточной индукции и коэрцитивной силы ?

- Объяснить методику изучения гистерезиса с помощью осциллографа.

- Объяснить ход основной кривой намагничения.

- Как по форме петли гистерезиса определить свойства ферромагнетика и тепловые потери ?

- Как осуществляется калибровка осциллографа в единицах В и Н ?

## Литература

- Сивухин Д.В. Общий курс физики. М.:Наука, 1983, т.3, 687 с.

- Савельев И.В. Курс общей физики. М.:Наука, 1982, т.2, 496 с.